PLANIFICATION ET CONTRÔLE DE LA PRODUCTION

ET DES STOCKS (2-502-97)

TP1 Automne 1999 (5 Points)

Chapitre 4 – Problème 3 : Covan inc.

A) Grille de PDP du Méricoup

| # Article |  | Taille du lot |  | Délai |  |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méricoup |  | 20 |  | 4 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 5 |  |
| Périodes | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |
| Prévisions | 10 |  | 10 |  | 20 | 20 |  | 15 |  | 15 | 20 |  | 20 |
| Commandes acceptées | 8 |  | 5 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Disponible projeté 15 | 25 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 20 |  | 5 | 5 |  | -15 |
| Disponible à la vente | 22 |  |  |  | 10 | 10 |  | 20 |  |  | 15 |  |  |
| PDP (réceptions planifiées) | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |

Calcul:

Pour le disponible projeté  de la 1re période :

- (En stock + PDP - Max (Prévisions ; Commandes acceptées)  15 + 20 - 10 = 25

Pour le disponible projeté autres périodes:

- (Disponible projeté t-1 + PDP - Max (Prévisions ; Commandes acceptées)

ex: pour période 23  25 + 0 - 10 = 15

Pour le disponible à la vente de la 1re période :

- (En stock + PDP - commandes acceptées jusqu'au prochain PDP)

 15 + 20 - (8 + 5)  = 22

Pour le disponible à la vente des autres périodes -  Le DAV est inscrit uniquement pour les périodes auxquelles on retrouve un PDP:

- (PDP - commandes acceptées jusqu'au prochain PDP)

ex: pour période 28  20 - (0 + 5) = 15

B)

i)

- Oui, car le disponible à la vente est de 45 unités.

- Mais le disponible projeté est de 19 unités < 20 unités (stock sécurité)  en semaine 23

- On peut toutefois l’accepter comme commande extraordinaire

| # Article |  | Taille du lot |  | Délai |  |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovap |  | 40 |  | 1 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 20 |  |
| Périodes | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |
| Prévisions | 40 |  | 30 |  | 30 | 50 |  | 50 |  | 60 | 60 |  | 40 |
| Commandes acceptées | 40 |  | 51 |  | 10 | 40 |  | 10 |  |  | 40 |  | 20 |
| Disponible projeté 30 | 70 |  | 19 |  | 69 | 19 |  | 9 |  | 29 | 49 |  | 49 |
| Disponible à la vente | 19 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 80 | 40 |  | 20 |
| PDP (réceptions planifiées) | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 40 |  | 80 | 80 |  | 40 |

ii)

- On pourrait rétablir les stocks de sécurité à 20 unités pour ces deux semaines.  Le délai cumulé (limite de planification) étant de 5 semaines, on peut planifie un PDP (réception planifiée) d'un 2e lot à la semaine 27 (après vérification de la capacité disponible et/ou du plan de production), ce qui règle le problème pour les semaines 27 et 29 (nouveau disponible projeté semaine 27 = 50 unités ; semaine 29 = 30 unités).

- On peut aussi choisir de ne rien faire.

| # Article |  | Taille du lot |  | Délai |  |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovap |  | 40 |  | 1 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 20 |  |
| Périodes | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |
| Prévisions | 40 |  | 30 |  | 30 | 50 |  | 50 |  | 60 | 60 |  | 40 |
| Commandes acceptées | 40 |  | 25 |  | 10 | 40 |  | 10 |  |  | 40 |  | 20 |
| Disponible projeté 30 | 70 |  | 40 |  | 90 | 40 |  | 30 |  | 50 | 70 |  | 30 |
| Disponible à la vente | 45 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 80 | 20 |  |  |
| PDP (réceptions planifiées) | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 40 |  | 80 | 80 |  |  |

C)

i)

- Le meilleur délai consiste à livrer au client 19 unités à la semaine 22 (la totalité du DAV) et la balance (21 unités) à la semaine 24 (DAV est de 30).  On ne peut livrer les 21 unités plus tôt même en ayant 20 U car le délai de fabrication du V est de deux semaines (le DAV était de toute manière déjà suffisant).

- On peut aussi tenter de faire varier la demande.

Le nouveau PDP:

| # Article |  | Taille du lot |  | Délai |  |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovap |  | 40 |  | 1 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 20 |  |
| Périodes | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |
| Prévisions | 40 |  | 30 |  | 30 | 50 |  | 50 |  | 60 | 60 |  | 40 |
| Commandes acceptées | 59 |  | 51 |  | 31 | 40 |  | 10 |  |  | 40 |  | 20 |
| Disponible projeté 30 | 51 |  | 0 |  | 49 | 39 |  | 29 |  | 49 | 69 |  | 29 |
| Disponible à la vente | 0 |  |  |  | 49 | 0 |  | 30 |  | 80 | 20 |  |  |
| PDP (réceptions planifiées) | 80 |  |  |  | 80 | 40 |  | 40 |  | 80 | 80 |  |  |

ii)

La possibilité d'obtenir 100 V nous permet de lancer un PDP exceptionnel de 20 unités ( 1/2 lot) à la période 23.

## Solution 1

De cette façon, on peut livrer les 40 unités du client la semaine 22.  En effet, en ayant une réception planifiée (extraordinaire) de 20 la semaine 23, le DAV de la semaine 22 devient de 70 unités.

Par ailleurs, le DAV de la semaine 22 est de –1, le disponible projeté de la semaine 23 est de -1, et le DAV, de 0.  Ceci est du au fait que, suite au calcul initial, le DAV est de 30 en semaine 22 et de –31 en semaine 23, mais, on ne peut laisser une pénurie potentielle en semaine 23, on utilise donc les 30 unités de la semaine 22 afin de combler les –31 unités de la semaine 23 ce qui nous donne une pénurie réelle de –1 unité la semaine 22.  Ce qui implique qu'on ne peut accepter aucune nouvelle commande en semaine 22 et 23 et tenter de rejoindre certains clients afin de vérifier s'il est possible de repousser leurs commandes.  Si la variation dans la demande ne donne pas les résultats escomptés, alors cette unité manquante est livrée en semaine 24 où le DAV est de 30

Explication:

Sans la nouvelle commande de 40 unités et sans le PDP de 20 sem. 23

- DAV sem. 22  30 + 80 - (40 + 51) = 19

- avec le PDP sem. 23, DAV sem 22  30 + 80 - 40 = 70

Maintenant, en ajoutant la nouvelle commande de 40 unités aux commandes acceptées en sem 22

- DAV sem. 22  30 + 80 - 80 = 30

## Solution 2

Faire la même chose qu'en i)

Nouveau PDP pour solution 1

| # Article |  | Taille du lot |  | Délai |  |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovap |  | 40 |  | 1 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 20 |  |
| Périodes | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |
| Prévisions | 40 |  | 30 |  | 30 | 50 |  | 50 |  | 60 | 60 |  | 40 |
| Commandes acceptées | 80 |  | 51 |  | 10 | 40 |  | 10 |  |  | 40 |  | 20 |
| Disponible projeté 30 | 30 |  | -1 |  | 49 | 39 |  | 29 |  | 49 | 69 |  | 29 |
| Disponible à la vente | -1 |  | 0 |  | 30 | 0 |  | 30 |  | 80 | 20 |  |  |
| PDP (réceptions planifiées) | 80 |  | 20 |  | 80 | 40 |  | 40 |  | 80 | 80 |  |  |

Chapitre 4 – Problème 6 : Nova inc.

A)

- En ce moment, la compagnie utilise un point de commande qui gère les stocks de composants de façon indépendante i.e. sans faire de lien entre les composants et les produits finis.

- Il devrait plutôt être plus proactif et baser leur production (assemblage sur commande) sur une nomenclature de planification liée au PDP.

B)

| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur 2 forces |  |  |  |  |  |  |  | Transmission à chaîne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Démarreur manuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 401 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur 4 forces |  |  |  |  |  |  |  | Transmission à chaîne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Démarreur manuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 801 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C)

|  |  |  |  | Souffleuses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Moteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transmission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Démarreur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pièces communes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 forces (67 %) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 forces (33 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaîne (40 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Engrenage (60 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auto. (50 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manuel (50 %) |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
| 801 |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 401 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chapitre 6 – Exercice 6

A)

| # No article | Taille du lot |  |  | Délai |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 80 |  |  | 1 |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |
| Périodes |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Besoins bruts |  | 30 | 20 |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions programmées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible projeté 60 |  | 30 | 10 |  | 40 |  | 0 |  | 70 | 10 |  | 60 |  | 60 |
| Besoins nets |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |
| Réceptions planifiées |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
| Lancements planifiés |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |

Calcul:

Pour les besoins bruts:

- Lancements planifiés du produit A

Pour le disponible projeté 1re période (ici période 1):

- (En stock + réceptions planifiées - Besoins bruts)  60 + 0 - 30 = 30

Pour le disponible projeté autres périodes:

- (Disponible projeté t-1 + réceptions planifiées - Besoins bruts)

ex: pour période 3  10 + 80 - 50 = 40

Pour les besoins nets - Le BN est inscrit uniquement pour les périodes auxquelles on retrouve des réceptions planifiées

- (Besoin brut t - disponible projeté t-1)

ex: pour période 3  50 - 10 = 40

| # No article | Taille du lot |  |  | Délai |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | L/L |  |  | 2 |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |
| Périodes |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Besoins bruts |  | 30 | 20 |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions programmées |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible projeté 40 |  | 10 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Besoins nets |  |  |  |  | 30 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions planifiées |  |  |  |  | 30 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Lancements planifiés |  | 30 | 40 |  | 10 |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  |  |

| # No article | Taille du lot |  |  | Délai |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | L/L |  |  | 1 |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |
| Périodes |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Besoins bruts |  | 30 | 120 |  | 10 |  | 140 |  | 30 | 80 |  |  |  |  |
| Réceptions programmées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible projeté 200 |  | 170 | 50 |  | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Besoins nets |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 30 | 80 |  | 0 |  | 0 |
| Réceptions planifiées |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 30 | 80 |  |  |  |  |
| Lancements planifiés |  |  |  |  | 100 |  | 30 |  | 80 |  |  |  |  |  |

B)

L'impact sur le sous-ensemble C est une pénurie à la période 1, pénurie de 10 unités qui se répercute aux périodes suivantes.

| # No article | Taille du lot |  |  | Délai |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | L/L |  |  | 2 |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |
| Périodes |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Besoins bruts |  | 30 | 20 |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions programmées |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible projeté 20 |  | -10 | 0 |  | -20 |  | -20 |  | -20 | -20 |  | -20 |  | -20 |
| Besoins nets |  | 10 |  |  | 30 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions planifiées |  |  |  |  | 30 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Lancements planifiés |  | 30 | 40 |  | 10 |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  |  |

C)

Pour pallier cette situation, le planificateur pourrait accélérer la réception programmée de la période 2 et augmenter la réception planifiée de la période 3 de 20 unités afin de compenser l'erreur constatée dans l'inventaire.

| # No article | Taille du lot |  |  | Délai |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | L/L |  |  | 2 |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |
| Périodes |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Besoins bruts |  | 30 | 20 |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions programmées |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible projeté 20 |  | -10 | 0 |  | -20 |  | -20 |  | -20 | -20 |  | -20 |  | -20 |
| Besoins nets |  | 10 |  |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions planifiées |  |  |  |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Lancements planifiés |  | 50 | 40 |  | 10 |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  |  |

D)

| # No article | Taille du lot |  |  | Délai |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | L/L |  |  | 2 |  | 40 |  | 0 |  |  | 20 |  | 1 |  |
| Périodes |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Besoins bruts |  | 30 | 20 |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions programmées |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible projeté 20 |  | -10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Besoins nets |  | 10 |  |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions planifiées |  |  |  |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Lancements planifiés |  | 50 | 40 |  | 10 |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  |  |

OU

| # No article | Taille du lot |  |  | Délai |  | En stock |  | Stock réservé |  |  | Stock de sécurité |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | L/L |  |  | 2 |  | 40 |  | 0 |  |  | 20 |  | 1 |  |
| Périodes |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Besoins bruts |  | 30 | 20 |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions programmées |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible projeté 40 |  | 10 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |
| Besoins nets |  | 10 |  |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Réceptions planifiées |  |  |  |  | 50 |  | 40 |  | 10 | 60 |  | 30 |  |  |
| Lancements planifiés |  | 50 | 40 |  | 10 |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  |  |